Műszaki leírás

250 m mélységű kút kivitelezéséhez

- Munkaterület átadás-átvétele.

- Tereprendezés, fúróberendezés felszerelése.

- Kezdőcsőrakat fúrása és elhelyezése, majd paláscementezése 10 m mélységig.

- Cementdugó átfúrása, majd kutatófúrás.

- Kutatófúrás elvégzése 250 m mélységig.

- Geofizikai mérések elvégzése, a szűrő elhelyezések pontos meghatározása 	céljából.

- Kút kiképzése 250 m talpmélységig.

- Kútakna elkészítése.

Kútfej, kútfelsőrész kiképzése, kivitelezése.

Kútgépészet beépítése.

A megfelelő 400 l/perc vízhozamú búvárszivattyú beépítése termelőcsővel.

9.	Kút üzembehelyezése.