MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Készült Kincsem Park, 1011 Budapest, Albertírsai u. 2-4. sz. alatti ingatlanon meglévő szállásépületek és istállók felújítása, korszerűsítésének kivitelezési munkáihoz.

Építtetők:

Kincsem Park, 1011 Budapest, Albertírsai u. 2-4.

TARTALOMJEGYZÉK

- BORÍTÓLAP

- TARTALOMJEGYZÉK

- ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

- TERVLAPOK:

| F-01 | Felmérési földszinti alaprajz | M 1:100 |
| --- | --- | --- |
| F-02 | Felmérési emeleti alaprajz | M 1:100 |
| F-03 | Felmérési metszetek A-A; B-B | M 1:100 |
| F-04 | Felmérési homlokzatok I. | M 1:100 |
| F-05 | Felmérési homlokzatok II. | M 1:100 |
| T-01 | Tervezett földszinti alaprajz | M 1:100 |
| T-02 | Tervezett emeleti alaprajz | M 1:100 |
| T-03 | Tervezett metszetek A-A; B-B | M 1:100 |
| T-04 | Tervezett homlokzatok I. | M 1:100 |
| T-05 | Tervezett homlokzatok II. | M 1:100 |

A tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel:

- 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

- az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), 31. § (1)-(2), (4)

- a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (OTÉK),

- 28/2011 (IX.6.) BM rendeletben (OTSZ),

- a tervezési területre érvényes településrendezési tervben,

- a tervezett építmény, építményrész megfelel az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeinek.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenységi körömön belül végeztem.

2016. január.

Szabados Róbert

Tervező

E-15-0313

Tűzvédelmi műszaki leírás

Készült Kincsem Park, 1011 Budapest, Albertírsai u. 2-4. sz. alatti ingatlanon meglévő szállásépületek és istállók felújítása, korszerűsítésének kivitelezési munkáihoz.

Építtető: Kincsem Park, 1011 Budapest, Albertírsai u. 2-4.

Építmény besorolása:

Szintek száma: földszint+emelet

Az épületrészben egy időben benntartózkodó személyek száma: 2-10 fő

Bruttó alapterület: 314,01 m2

Tűzszakaszok száma: 1

Tűzszakasz összesen:  314,01 m2

A vonatkozó 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet által megengedett maximális tűzszakasz területe 3000 m2 III. tűzállósági fokozat mellett.

Tűzveszélyességi osztálya: „D”, azaz mérsékelten tűzveszélyes.

Tűzállósági fokozat:

Előírás: II. (OTSZ 5. §. (2) bek. b.) pontja)

Tényleges: II.

Tűztávolság: a legközelebbi tűzszakasz határa: 5,00 m

Fűtés: elektromos fűtés (split klímával)

Villamos berendezések: MSZ 1600-as és a 2/2002.(I.23.) BM rendelet vonatkozó pontjai.

Villámvédelmi berendezések: MSZ 274 és a 2/2002.(I.23.) BM rendelet szerint

Tűzoltási felvonulási terület: az épületet közútról közvetlenül lehet megközelíteni.

Szellőzés: beépített nyílászárókon keresztül, természetes szellőzéssel.

Tűzjelzés: a tűzoltóság felé a tűzjelzést telefonon keresztül lehet megtenni a 105-ös telefonszámra.

Hő- és füstelvezetés: van szabadba nyíló ablak, melyen keresztül az MSZ 595/6-80-as szabványban előírt kötelezettség biztosítható.

Szabados Róbert

Tervező

E-15-0313

MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült Kincsem Park, 1011 Budapest, Albertírsai u. 2-4. sz. alatti ingatlanon meglévő szállásépületek és istállók felújítása, korszerűsítésének kivitelezési munkáihoz.

- Tervezői program:

Az építtető azzal a céllal keresett meg, hogy a 1011 Budapest, Albertírsai u. 2-4. sz. alatti ingatlanon meglévő szállásépületek és lóboxok felújításának, korszerűsítésének tervdokumentációját és tervezői költségbecslését készítsem el.

Az épület funkciója most kihasználatlan szállásépület, melynek funkciója nem elégíti ki az alapvető követelményeket. Építtetői igény volt, hogy az épület eredeti funkciója helyreálljon, és azt a mai kor követelményeinek megfelelően hasznosítani lehessen. Az épületben elektromos fűtési rendszer lesz kialakítva , az épületben új aljzatbeton és burkolatok kerülnek elhelyezésre. Az épület felújítása során a meglévő tetőszerkezet átvizsgálásra és szükség szerinti javításra kerül. Az inatlanon az összes közmű az ingatlanon belül kiépítve megtalálható.

- Általános adatok:

Az ingatlan aszfaltburkolatú útról megközelíthető, meg lévő közútcsatlakozáson keresztül. Az utcában található épületek a tervezett épülethez hasonlóak, régebbi típusú lakóházak részben felújítva, többször is bővítve. A már kialakult állapotokhoz, és épületekhez megfelelően alkalmazkodik a felújított épület.

- Telekre vonatkozó adatok:

Épület bruttó alapterülete: 314,01 m2

Terep szint magasságat: +0,00 m

Padlóvonal szintmagassága: +0,00 m, + 3,80 m

Ereszvonal magassága: +3,60 m

Gerinc magasság: +7,76 m, + 9,45 m

lejtés: nincs

elhelyezés: szabadonálló

közműellátottság:

a./  vezetékes  ivóvíz:  meglévő hálózatra kötve

b./ szennyvíz: meglévő hálózatra kötve

c./ vezetékes gáz: nincs hálózatra kötve

d./ villamos energia: meglévő hálózatra kötve

e./ telefon: nincs

f./ csapadékvíz: saját ingatlanon belül elszikkasztva

- Tervezett helyiséglista

Földszint:

Szoba szalagparketta     12,26 m2 * 2 = 24,52 m2

Konyha kerámia		              8,91 m2 * 2 = 17,82 m2

Előtér kerámia               17,03 m2 * 2 = 34,06 m2

Box  beton           		         10,86 m2 * 12 = 130,32 m2

Etetőút beton                26,17 m2 * 2 = 52,34 m2

Földszint hasznos alapterület:          259,06 m2

Emelet:

Szoba szalagparketta     22,01 m2 * 2 = 44,02 m2

Emeleti pihenő		                5,61 m2 * 2 = 11,22 m2

Emelet hasznos alapterület:          55,24 m2

Hasznos alapterület összesen:					       314,30 m2

- Építményrekre vonatkozó szintmagasságok:

- kiinduló relatív szintmagasság: ±0,00 m

- alapozási sík: 		              - 1,50 m

- épület körüli járda: 							       ±0,00 m

- padlószint:  	                +0,00 m, + 3,80 m

- ereszvonal magassága:  +3,60 m

- gerinc magasság: 			         +7,76 m, + 9,45 m

- kéménymagasság: + 10,10 m

- Szerkezeti műszaki leírás:

AZ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA:

1. ALAPOZÁS:

- Az alapok feltárása és bemérése megtörtént, beavatkozás kizárólag a statikus külön utasítása szerint végezhető!

2. FALSZERKEZETEK:

- Kisméretű tömör tégla teherhordó falak. A repedéseket plasztikus gittel kell kitölteni, egyéb beavatkozás kizárólag a statikus külön utasítása szerint végezhető!

3. NATÚR TÉGLA FELÜLETEK ÉS TAGOZATOK:

- A natúr tégla falfelületek és tagozatok (párkányok, boltívek, boltövek) tisztítása homokfúvással, szükség szerinti javítása, kifagyott vagy hiányzó téglák kivésése és pótlása.

3. PADLÓ:

- 	Meglévő padlók bontásra kerülnek. Új padlórétegrend kerül kialakításra, új aljzatbeton, kerámia és parketta burkolattal.

4. NYÍLÁSZÁRÓK:

- 	Az összes fa és fém szerkezetű nyílászáró felújításra kerül

A lóboxok tolóajtajai szintén felújításra kerülnek.

A fa felületek csiszolása és zöld színű újrafestése.

- 	Minden nyílászáró pontos méretét és kialakítását a helyszínen ellenőrizni kell!

5. ACÉL SZERKEZETEK:

- 	Az összes külső és belső acél szerkezet tisztítása (régi festés lemaratása), fémtiszta felületre csiszolása, kétszeri alapmázolása, fekete selyemfényű fedőmázolása.

6. BÁDOGOS SZERKEZETEK:

- Az összes meglévő eresz és esőlevezető csatorna, valamint minden bádogozás (tetőkibúvók, szegélybádogok, vápák, stb.) teljes cseréje horganylemez szerkezetekre Rheinzink rendszerben a gyártó utasításai szerint. A tetőfelületeken két sávban hófogók kerülnek beépítésre.

7. FÖDÉMEK:

- 	Borított fafödém esetén a látszó szerkezetek és deszkázatok szükség szerinti javítása, helyreállítása, színfáig csiszolása, alapozó festése, majd barna diópáccal festése.

- 	Nádazott és vakolt fafödém esetén a nádazás és vakolat eltávolítása, teljes felületen új, nútolt deszkaborítás készítése.

A deszkaborítást kiszintezett lécezésre kell rögzíteni! (léceket a síktartás miatt méretre vágva és gyalulva)

- 	Vasbeton födémek esetén a régi vakolat eltávolítása, új durva (cuppantott) vakolat készítése, meszelése.

8. FÖDÉMEK HŐSZIGETELÉSE: A terven jövőbeli opcióként szerepel! (jelenleg költségelni nem kell!)

- 	A födémek felső síkján páraáteresztő fólia (Dörken Delta-Lux, borított fafödém esetén) terítésen 80cm-1,0m-ként elhelyezett 7,5 cm széles 15 cm- magas párnafákra nútolt, felül gyalult palló terítés kerül, 80mm-es kadmiumozott facsavarokkal rögzítve. A párnafákat és pallókat előzetesen gombavédelemmel és lángmentesítéssel kell ellátni!

9. TETŐSZERKEZET:

- 	A tető minden szerkezeti elemének tisztítása, a cserepek leszedése után gomba és lángmentesítő bevonattal való ellátása.

- 	A szerkezeti elemek szükség szerinti javítása, pótlása, megerősítése, újraépítése helyszíni vizsgálatok alapján a statikus utasításai szerint.

- 	Meglévő lécezés bontása.

- 	A szarufák felső síkján, a teljes tetőfelületen belülről páraáteresztő, kívülről vízzáró tetőfóliázás (pl. Dörken Delta-Vent) készítése, gyártó utasításai szerinti átfedésekkel, ragasztásokkal.

-	5 cm vastag ellenlécezéssel (gomba és lángmentesítés) a fóliázás leszorítása, ellenlécek között kiszellőztetéssel (eresznél rovarhálóval, cseppentővel, gerinc alatt szellőzőcserepekkel)

- 	Új tetőlécezés készítése (gomba és lángmentesítés).

10. HÉJALÁS ÉS TETŐELEMEK:

- 	A meglévő héjalás leszedése, raklapokra deponálása. A teljes tetőfelületen új, íves vágású hornyolt kerámia cserép héjazat készítése a gyártó utasításai szerint.

- 	Szabvány szerinti szellőzőcserepek elhelyezése.

- 	Hófogók és villámhárítók elhelyezése.

11. TETŐFELÉPÍTMÉNYEK:

- 	A padlásfeljárók tetőfelépítményeinek javítása, szükség esetén teljes újraépítése a statikus utasításai szerint.

12. DESZKÁZATOK ÉS LÁTSZÓ FASZERKEZETEK:

- 	A külső deszkázatok (ereszdeszkázat, széldeszkák, oromdeszkák, tetőfelépítmények deszka borítása) teljes cseréje, a látszó felületek gyalulásával (eredeti kiosztás, vagy 12-20cm széles deszkák helyszíni vizsgálatok szerint)

- 	A lecserélt deszkázatok, valamint a meglévő látszó faszerkezetek (szarufa végek, kilógó szelemenvégek) csiszolása és zöld mázolás készítése.

13. BELSŐ FALFELÜLETEK:

- 	A falfelületek hibáinak, repedéseinek javítása, glettelése. A teljes falfelület újra meszelése.

14. BELSŐ BERENDEZÉSEK:

- 	A belső berendezések (etetők, itatók, zabos kádak, falikutak, stb.) megtisztítása, megóvása, szükség szerint javítása.

15. KÜLSŐ JÁRDA ÉS TÉRBURKOLATOK, VÍZELVEZETŐK:

- 	Az épület körül teljes kerületében 50 cm széles élére állított tömör klinker  tégla járda készül 10 cm beton szegéllyel, kifelé 3,3% lejtéssel, alatta 10-12cm szűrőbetonnal és15 cm kavicsággyal, elválasztó fóliával. A szűrőbetonra az éltégla cementhabarcs ágyazattal és fúgázással kerül. A szűrőbeton az épület mellett 2,5 cm-es dilatációval, bitumen kiöntéssel készül!

- 	Az épület és a járda között 2,5 cm rést kell hagyni (1 deszka zsalu), majd utólag a rést folyékony forró bitumennel ki kell önteni!

- 	Az istálló kapuk és egyéb jelentősebb kijáratok előtt (ahol eredetileg éltégla térburkolat volt) 1,2 m x 2,0 m-es mezőkben (a kijáratok tengelyében) klinker élére állított km. tömör tégla térburkolat készül, lehetőség szerint az eredeti (még meglévő) téglakiosztás és mintázat szerint.

- 	Az éltégla térburkolat alatt 10-14 cm vastag, 3,3% lejtéssel kialakított Ø8-15/15 háló vasalással ellátott szűrőbeton készül, alatta 15 cm kavicsággyal és elválasztó fóliával, valamint a térburkolt mező mellett körben 15 cm széles vasbeton szegéllyel (bajusz vasalattal). A szűrőbetonra a térburkolat cementhabarcs ágyazattal és fúgázással kerül. A szűrőbeton az épület mellett 2,5 cm-es dilatációval, bitumen kiöntéssel készül!

- 	Minden esőlevezető lefolyó alatt előregyártott beton vízelvezető vályú kerül beépítésre, felső síkja és lejtése a járda felső síkjában elhelyezve, alatta a járdalemez lesüllyesztésével.

(fal mellett 44x44 tömbből kivájt Ø30cm félgömb vályú, amihez 36cm széles, 56cm hosszú kivezető rész csatlakozik 12 cm széles kivágott vályúval)

- 	A	z épülettől 2,0 m távolságra kulékővel töltött és helyi talajjal fedett, 1 m3-es szikkasztók készülnek a csapadékvíz szikkasztására.

- Előírások

A kivitelezés során az engedélyezett tervtől eltérni csak a tervező hozzájárulásával és a I. fokú építésügyi hatóság engedélyével lehet! A kivitelezés alatt az általános érvényű munka-, egészség-, és tűzvédelmi előírások betartásáról gondoskodni kell!

Szabados Róbert

Tervező

E-15-0313

Biztonsági és egészségvédelmi műszaki leírás

Készült Kincsem Park, 1011 Budapest, Albertírsai u. 2-4. sz. alatti ingatlanon meglévő szállásépületek és istállók felújítása, korszerűsítésének kivitelezési munkáihoz.

A terv készítésénél figyelembe vettük az építőipari kivitelezési, a felvonulási, az előkészítési munka helyére, valamint a szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai folyamatok elvégzésére szolgáló területekre vonatkozó előírásokat.

- Építész munkavédelmi leírás

- A figyelembe vett munkavédelmi előírások:

Az építőipari kivitelezési munkák végzése során az alább felsorolt jogszabályokban előírtakat kell betartani:

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény (Mvt.)

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

- A 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK)

- 2/1998.(I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

- 3/2002.(II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

- 4/2002.(II. 28) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

- 51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenységről

- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

- MSZ 2364- es szabványsorozat a villamos berendezések létesítéséről

- MSZ 6292 szabvány a Gázpalackok kezeléséről, tárolásáról és szállításáról

- Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ)

- Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ)

2.	Általános alapelvek:

2.1.	A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működni.

2.2.	A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a Mvt. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartotta.

2.3.	A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.

2.4.	Olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkednie kell az emberi test megváltozott tulajdonságaihoz. A meglévő épület átalakítása során a főbejárati lépcsősor mellett kerül megépítésre a mozgáskorlátozottak számára elkészített rámpa, amely biztosítja a mozgássérültek főbejáraton keresztül történő bejutását.

2.5.	Az 51/2000.(VIII.4) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet 2.sz. mellékletében foglaltak szerint az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől a befejezéséig építési naplót (írásos dokumentáció) kell vezetni.

Az építési napló időrendben tartalmazza:

- az építőipari kivitelezési tevékenység adatait,

- az építési és szerelési munkák adatait,

- a munka menetére, megfelelősségére és dokumentumaira vonatkozó adatokat,

- az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

2.6.	A kivitelezési munkák irányítására az Étv. 40. § (2) bekezdése szerinti felelős műszaki vezetőt kell kijelölni!

A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek gondoskodnia kell a helyettesítésről!

A fővállalkozó felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért, az alvállalkozók tevékenységének összehangolásáért!

- Az építési munkahelyen biztosítandó minimális követelmények:

  - a munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani;

  - a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét;

  - meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;

  - meg kell határozni a felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat;

  - gondoskodni kell:

- a szükséges karbantartásról,

- az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről,

- a munkaeszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről,

- a meghibásodások elhárításáról,

3.6.	a különböző tulajdonságú anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani,

  - biztosítani kell az anyagok szabályos tárolását, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre,

  - meg kell határozni a keletkező veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait.

- A kivitelező munkáltató feladatai:

4.1.	köteles koordinátort igénybe venni, (foglalkoztatni, vagy megbízni)

4.2.	köteles az Mvt.-ben meghatározottak alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani,

4.3.	köteles a koordinátor javaslatait figyelembe venni,

4.4.		köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.(Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek  munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.)

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

4.5.	Az építési munkaterületen köteles megvalósítani a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményekre vonatkozó rendelkezéseket;

- a munkahelyek kialakítása,

- az energia elosztó rendszerek telepítése,

- menekülési utak és vészkijáratok kialakítása,

- az esetlegesen keletkező tűz jelzése és leküzdése,

- a munkahelyek szellőztetése,

- a veszélyes körülmények közötti munkavégzés,

- a munkahelyek klimatikus tényezőire,

- a munkaterületek természetes és mesterséges megvilágítása,

- a nyílászárók (ajtók, kapuk) telepítése,

- a rakodóterületek kialakítása,

- a munkahelyi elsősegélynyújtás,

- az egészségügyi és tisztálkodási lehetőségek,

- a pihenő, melegedő, ill. tartózkodó helyiségek,

- az építési munkahelyeken biztosítandó kollektív és egyéni védőeszközök biztosítása vonatkozásában.

4.6.	A kivitelező köteles;

a.) munkavállalóinak a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben megadni,

b.) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek,

c.) a munkavállalók ismerik, ill. megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket,

d.) a munkavégzés körülményeihez igazodó, ill. azzal összefüggő veszélyek figyelembe vételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére,

e.) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit,

f.) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását,

g.) teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében.

4.7.	A természetes személy munkáltató (vállalkozó), aki maga is végez építési munkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

5.	A kivitelezés során fokozott veszélyt jelentő munkák;

- amelyek a talajmegcsúszás következtében betemetéssel, magas helyről leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót

- veszélyes anyagokkal, készítményekkel járó munkák,(pl: bontási hulladék)

- egyéb jogszabályban a munkavállalókat meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokra kötelező munkakörben történő foglalkoztatás (pl: magasban végzett munkák)

- foglalkozási sugárterhelés veszélyeivel járó munkák

- magas feszültségű vezetékek közelében végzett munkák

- vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen végzett munkák

- árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka

- robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka

- nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munkák.

- Bontási munkák;

- bontási munkát csak az erre feljogosított személy felügyelete alatt lehet végezni,

- a bontási munkákhoz bontási tervet kell készíteni,

- a bontási technológiát, műveletet a bontást végző munkavállalókkal meg kell ismertetni,

- a tetőszerkezet és a födém bontásához a munkavállalók részére leesés elleni védelemről (kollektív vagy egyéni védőeszköz) kell gondoskodni,

- a bontási munkák végzéséhez a kézvédelemről gondoskodni kell, fejvédő sisak használata kötelező,

- a bontás megkezdése előtt a bontandó épület, épületrész állapotát meg kell vizsgálni, a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni,

- a becsatlakozó vezetékek, szerelvények fajtáját, állapotát és helyzetét meg kell vizsgálni, különös tekintettel a már meglévő közműhálózatra

- a becsatlakozó vezetékeket, energia betáplálásokat le kell választani,

- meg kell győződni, hogy a vezetékeket leválasztották-e,

- a bontásra kerülő épületelemeknél a bontási munkát a tető héjazat eltávolításával kell kezdeni,

- az épületek bontásához állványt kell építeni, az állványszintet a födém alatt 20 cm távolságban kell telepíteni,

- a bontott törmeléket a bontóállványon és a födémen huzamosan tilos tárolni, annak eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell

- a kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne okozzon, amely a környezetre, ill. az építési munkahelyen, vagy annak közelében tartózkodókra káros, vagy kellemetlen lehet.

- a bontási munkák megszakítása esetén a bontás alatt lévő, valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell,

- hegesztési, lángvágási munkáknál (fémszerkezetek bontásánál) a Hegesztési Biztonsági Szabályzat előírásait kell betartani,

- csak időszakos felülvizsgálat során megfelelőnek minősített berendezéssel szabad hegesztést, lángvágást végezni (a felülvizsgálatokat negyedévenként kell elvégeztetni)

- a gázhegesztő felszerelést csak biztonsági szerelvénnyel (pl: lángvisszacsapás gátló) lehet használni,

- hegesztési munkákat csak az előírt szakképesítéssel és érvényes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkező személyek végezhetnek,

- a hegesztési tevékenység végzéséhez biztosítani kell az előírt egyéni védőfelszereléseket (kéz-, láb-, törzs-, arc- és szemvédelem)

- a bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni, az illetéktelenek bejutását a területre meg kell akadályozni,

- az épület összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre megbontani nem szabad,

- bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy dúcolást helyezni tilos!

- a bontás során használt aládúcolásokat méretezni kell,

- a tetőszerkezet összeomlasztása és a födémszerkezet leszakítása tilos,

- az építményt aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos,

- a közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani,

- a bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő távot kell veszélyes zónának tekinteni,

7.	Az építési folyamatok során megvalósítandó követelmények

  - A munkahelyek kialakítása

- Az építési munkahelyeket az építési munka sajátosságaival, a változó körülményeknek, az időjárási követelményeknek és a szakmai elvárásoknak, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósulásának megfelelően kell kialakítani.

- Az anyagokat, berendezéseket biztonságos módon stabilizálni kell mozgás vagy elmozdulás ellen.

- Az építményeket és azok részeit, az állványokat, feljárókat, munkaeszközöket úgy kell méretezni, felállítani, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére ill. átadására alkalmasak legyenek.

- Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk után szabad megterhelni.

- Az építési munkagödrök, árkok falait a talajállékonyság figyelembe vételével úgy kell kitámasztani, rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy állékonyságukat biztosan megőrizzék.

- A segédszerkezetek, állványok, ill. árkok és munkagödrök állékonyságát, teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell.

- A nem megfelelően állékony felületek megközelítése csak megfelelő, biztonságos eszközök, felszerelések igénybevételével megengedett.

7.2.	Energia elosztó berendezések

- A villamos szerelvényeket úgy kell telepíteni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy robbanásveszélyt.

- A villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági, stb.) követelményeknek.

- A villamos berendezéseket a hatályos MSZ 2364-704:2002 szabvány előírásai szerint kell létesíteni.

- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókat védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben.

- Az anyagokat és a védőberendezéseket a feszültségre, a munkavégzés körülményeire és a villamos berendezéseket használó munkavállalók szakképzettségére figyelemmel kell megválasztani.

- Az építési munkaterületen a villamos csatlakozó vezetékeket a mechanikai sérülés ellen védeni kell.

- A villamos csatlakozó aljzatokat és az állandóra bekötött kézi villamos készülékeket a névleges áramig, legfeljebb 30 mA névleges kioldó hibaáramú áram-védőkapcsolóval vagy az áramkörök villamos elválasztásával (elválasztó transzformátor) kell védeni.

- Minden bejövő és minden elosztó tápellátási egységet el kell látni a bejövő táplálás leválasztására és lekapcsolására szolgáló eszközzel.

- Minden olyan villamos fogyasztókészülék tápforrását vészkapcsolóval kell ellátni, amelynél szükség lehet az összes aktív vezető lekapcsolására a veszély elhárítása céljából.

7.3.	Menekülési utak, és vészkijáratok

- Gondoskodni kell azok folyamatos szabadon tartásáról.

- Veszély esetén biztosítani kell valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyását.

- A menekülési utak és vészkijáratok számát a foglalkoztatott létszám figyelembe vételével kell kialakítani.

- A menekülési utakat és vészkijáratokat meg kell jelölni, ahol szükséges meg kell világítani, szükségvilágítással kell ellátni.

- Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható ajtók alkalmazhatók.

  - Tűz jelzése és leküzdése

- A munkahely és a munkavégzés jellegétől függően megfelelő számú tűzoltó- készüléket kell elhelyezni.

- A tűzoltó készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.

- Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről.

- A tűzoltó készülékek helyét tartósan jelölni kell.

  - Zárt munkahelyek szellőztetése

- A zárt munkahelyen biztosítani kell a szükséges mennyiségű tiszta levegőt, az előírás szerinti frisslevegő-térfogatáramot.

- Mesterséges szellőztetést a munkavállalók száma és a végzett tevékenység figyelembe vételével kell kialakítani.

- Gondoskodni kell a mesterséges szellőztető rendszer állandó működőképességéről, rendszeres tisztításáról.

- A szellőztető rendszert üzembe kell helyezni, azt a megfelelő mérések alapján lehet elvégezni.

  - Munkavégzés veszélyes körülmények között

- Fizikai és kémiai károsító tényezők keletkezése esetén gondoskodni kell a biztonságos munkafeltételek megteremtéséről.

- A munkahelyen a munkavállalók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és riasztó berendezést kell biztosítani.

- Ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

- Szélsőséges klimatikus tényezők előfordulása esetén pihenőidőt kell beiktatni, védőitalt kell biztosítani a vonatkozó előírások szerint.(tea vagy szénsavas víz az időszaktól, időjárástól függően)

- Ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.

- A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást.

- Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek, karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie.

- A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és a vegyi anyagok nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.

  - Munkahelyek megvilágítása

- Minden munkahelyen megfelelő természetes és mesterséges megvilágításról kell gondoskodni az előírt megvilágítási erősségben.

- A világító berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell telepíteni.

- Megfelelő szükségvilágítást kell készíteni a mesterséges világítás kimaradása esetére.

7.8.	Ajtók, kapuk:

- A tolóajtókat biztosító szerkezettel kell ellátni.

- A felfelé nyíló ajtókat visszacsapódás ellen védeni kell.

- Vészkijárati ajtókat jelölni kell, azok belülről bármikor nyithatók legyenek

- Járműforgalom kapuja mellett gyalogos közlekedésre alkalmas kaput kell kialakítani.

- Gépi működtetésű ajtók áramkimaradás esetén kézzel nyithatók legyenek.

  - Közlekedő utak, területek

- A jármű és személyforgalom figyelembe vételével kell kialakítani szükség esetén.

- Biztonságos szintkülönbség áthidalókat kell építeni.

- Megfelelő egyenességről, botlásmentességről gondoskodni kell.

- Anyagtárolás a közlekedési útvonalon tilos!

- Megfelelő védőtávolságot kell tartani a jármű- és a gyalogos forgalom között.

- A veszélyes munkaterületeket el kell keríteni, a beltéri jogosultságot szabályozni kell.

  - Elsősegélynyújtás

-	A külön előírás szerinti szakképzett személyt folyamatosan biztosítani kell.

- 50 fő foglalkoztatott létszám felett elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani!

- Az elsősegélynyújtó helyet fel kell szerelni a szükséges eszközökkel, azt meg kell jelölni.

- A mentőszolgálat címét, telefonszámát elérhető helyen, feltűnően jelölni kell.

  - Tisztálkodó és mellékhelyiségek

- A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha nem várható el, hogy máshol öltözzenek

- Az öltözők könnyen megközelíthetők, ülőhellyel felszereltek legyenek, megfelelő méretűek legyenek. (minimális alapterület 6 m )

- 10 fő foglalkoztatott létszám alatt közös férfi – női öltöző is kialakítható.

- Szükség ill. előírás szerint mosdóhelyiséget, zuhanyozó helyiséget kell kialakítani.

- Legalább egy db belülről zárható illemhelyet kell biztosítani.

  - Pihenők, tartózkodók

- A munkavállalók száma figyelembe vételével könnyen elérhető pihenő, ill. tartózkodó helyet kell biztosítani.

- Legalább 2,2 m2 alapterületű nyitható ablakkal ellátott helyiséget kell biztosítani pihenőként, téli időszakban fűthetően.

- Gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről.

  - Egyéb rendelkezések

- Az építési hely környezetét, határát ki kell jelölni, jelzőtáblákkal ellátni.

- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók részére megfelelő mennyiségű ivóvizet kell biztosítania.

- Gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről, amelyben a munkavállalók az időjárás hatásától védetten, higiénikus körülmények között étkezhetnek (pl. lakókonténer)

- Az időjárástól védett étkező helyiséget kell biztosítani, megfelelő ételmelegítő lehetőséggel.

- A szabadtéri munkahelyen – a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal – gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.

- Az építési munkahelyen fejvédő sisak használata kötelező! Kivéve a belső munkahelyen végzett irodai és szakipari munkákat.

- A magasból történő leesés elleni védelmet műszaki megoldással,(pl.: állvány) vagy egyéni védőeszköz biztosításával kell megoldani (munkaöv, biztonsági hevederzet)

- Zuhanás elleni egyéni védőeszköz rögzítésére megfelelő teherhordó szerkezetet kell kijelölni.

- A zuhanás ellen védő egyéni védőeszközöket időszakosan vizsgálni kell a szabvány szerint

- Az egyéb egészségkárosító hatások ellen a munkavállalók részére megfelelő védőlábbelit, védőruhát,(pl.: hideg ellen) védőkesztyűt kell biztosítani!

- Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, külön dohányzóhelyet kell kijelölni.

- Kőműves munkák

- A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4 m magasságig végezhető falazó munka.

- A párkányokat kidőlés ellen biztosítani kell.

- A felhasználni kívánt építész elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani.

- Konzolos szerkezet szabad végét alá kell támasztani a terhelés biztosításáig.

- Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez fogadó állást kell biztosítani.

- A födémen botlásmentes, szilárd felületet kell létesíteni.

- Préslég szerszámmal létráról munkát végezni nem szabad!

- Az építményről tárgyakat ledobni csak biztonságos ledobó helyről, a területet figyelő személy igénybe vételével lehet.

- Az anyagcsúszdákat biztonságosan kell kialakítani, a károsító por keletkezését meg kell akadályozni.

- Szak és szerelőipari munkák

- A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

- A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.

- A tető közelében átmenő esetleg csupasz villamos vezetékeket feszültség mentesíteni kell.

- Forró ragasztó anyagot tartalmazó edényt csak védőkesztyűben szabad mozgatni.

- Olvasztási munkához az edényt legfeljebb 3/4 részig lehet megtölteni.

- Az olvasztószint mellett tűzoltó felszerelést kell biztosítani.

- Forró bitumennel munkát csak zárt ruházatban szabad végezni.

- Kétágú létrán csak egy munkavállaló tartózkodhat.

- Zárt térben felülettisztításokat csak hatásos szellőztetés mellett lehet végezni.

- Építési munkahelyek helyiségeken kívül

- A magasban kialakított munkahelyeket a foglalkoztatott munkavállalói létszám, a maximális teherbírás és teher-elosztás, valamint a külső hatások figyelembe vételével kell kialakítani.

- A munkaállásokat stabilan, biztonságosan rögzítve, az akaratlan elmozdulás ellen biztosított módon kell kialakítani. A stabilitást és a szilárdságot rendszeresen ellenőrizni kell.

- Az energia elosztó rendszereket, szerelvényeket rendszeresen ellenőrizni kell. A meglévő szerelvényeket azonosítani kell, és jelzőtáblákkal kell ellátni. A csupasz villamos vezetékeket a munkahely közelében feszültség mentesíteni kell a vonatkozó szabvány szerint (MSZ 1585:2001).

- A munkavállalókat a leeső tárgyak ellen kollektív műszaki védelem alkalmazásával kell védeni, (fedett átjáró) vagy a bejutást a veszélyes területre meg kell akadályozni (elkerítés, figyelmeztető tábla.).

- A magasból leesést alkalmas állványszerkezettel kell megelőzni.

- Az állványok kialakításánál az MSZ 13010-es szabványsorozat vonatkozó előírásait kell figyelembe venni az állványfajták függvényében.

- A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Ha erre nincs mód, leesés ellen védő egyéni védőeszközt kell biztosítani,

- Az állványnak szilárdnak, elegendően magasnak kell lennie és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal kell rendelkeznie.

- Korlátot kell alkalmazni:

- ha a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t,

- födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, azok megnyitásakor, építésekor,

- a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon,

- a földmunkák végzése során 1,25 m mélység fölött

- A 20 o-t meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén – ha védőkorlátot alkalmaznak – a védőkorlátot úgy kell méretezni, hogy a védőkorlát megakadályozza a tárgyak és a személyek lezuhanását

- A meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni az építmény megfelelő állékonyságáról.

- A magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, kollektív védelem (emelőasztal, védőháló, védőrács, mobil emelőállvány) biztosításával szabad végezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkavállalók részére a magasból való lezuhanás ellen védő egyéni védőeszközt kell biztosítani.

- Az állványokat úgy kell összeállítani, hogy ne mozduljanak el és ne dőljenek össze, a munkavállalók és tárgyak lezuhanását akadályozzák meg, a leeső tárgyakkal szemben megfelelő védelmet nyújtsanak.

- Az építési állványokat üzembe kell helyezni, és felül kell vizsgálni a vonatkozó szabvány szerint.

- Az állványt használatba vétel előtt, rendszeresen, használaton kívül helyezés után, valamint viharos időjárást követően kell átvizsgálni. A vizsgálat eredményét írásban rögzíteni kell.

- A létrákat csak minimális használati idő mellett, megfelelően tiszta és karbantartott állapotban, rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. A létrafokok álló helyzetben vízszintes helyzetben legyenek, a létraszárak szétcsúszásának megakadályozását biztosítani kell.

- A mobil állványt az akaratlan elmozdulás ellen biztosítani kell.

- Az állványokat szerkezeti vázlat alapján a vonatkozó szabvány előírások szerint kell megépíteni.

- Az állványokat általános szerkezeti dokumentáció alapján kell kialakítani, ha a megépítéshez a szerkezeti vázlat nem elegendő. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés, leeresztés előírásait, valamint az építés és a bontás sorrendjét.

- Talajmechanikai vizsgálatra nagy terhelésű állványok esetében a gyenge talajon építés esetén van szükség.

- Az állvány teherbírását statikai vizsgálattal igazolni kell.

- A teljes szerkezeti dokumentáció a részletes állványtervet is tartalmazza.

- Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni.

-      A járópallók alátámasztását szilárdan, billegés mentesen kell kialakítani.

- Az állványpadozat széle és az építmény széle között legfeljebb 300 milliméter lehet! Ha ez nem valósítható meg, a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal, vagy egyéni védőeszközt kell biztosítani a munkavállalók számára.

- Az állványpadozatokat egymás fölött 190 cm távolságra kell megépíteni.

- A korlátdeszkát, középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. A 2 m-nél magasabb munkaszinteket, átjárókat, feljárókat, lépcsőket védőkorláttal kell ellátni. Hibás, toldott elemeket beépíteni nem lehet.

- Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy ezzel szerkezetileg egyenértékű fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.

- Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális  ismeretekről, a munkavégzésből eredő kockázatokról és megelőzésükről ki kell oktatni.

- Az építési feljárók és átjárók, a lépcsők egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m szélesek legyenek.

- A létrákat csak minimális használati idő mellett, megfelelően tiszta és karbantartott állapotban, rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. A létrafokok álló helyzetben vízszintes helyzetben legyenek, a létraszárak szétcsúszásának megakadályozását biztosítani kell.

- Az építési munkaterületen csak megfelelő, jól karbantartott és jó állapotban lévő, időszakosan ellenőrzött és szakképesítéssel rendelkező kezelő által kezelt emelő berendezést használhatnak.

- A nagyméretű, előregyártott elemek (gerendák) beemelése során – daruzás esetén – az Emelőgép Biztonsági Szabályzat előírásainak betartásával szabad a tevékenységet végezni. (gépkezelő, kötöző személyi feltételeinek biztosítása, megfelelő műszaki állapotban lévő és időszakos felülvizsgálattal rendelkező emelő berendezés)

- Az anyagkitermelő gépek kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képesítéssel kell rendelkeznie.

- A helyhez kötött üzemmódú gépeket megfelelő teherbírású, elmozdulás ellen biztosított alaptestre kell rögzíteni.

- A szabadban telepített gép esetén gondoskodni kell a villámvédelemről, a széllel szembeni állékonyság és akaratlan elmozdulás elleni védelemről.

- A földmunkagép üzemeltetése esetén be kell tartani a kezelő szakképesítésére, a gép kezelésére, a munkaárkok megközelítésére, az irányító igénybevételére vonatkozó előírásokat.

- Anyagkitermelés esetén a dúcolások, személyek leesése elleni védelem, tárgyak lezuhanása elleni védelem biztosítására a fenti vonatkozó előírásokat kell betartani.

- Munkavégzés tetőszerkezeteken

- együttes megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának, a rendszer vagy más tárgyak leesésének megakadályozására,

- a tetőn végzett munkák során meg kell akadályozni, hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre, hogy ne zuhanjanak le,

- ha a tető talajszinttől mért magassága eléri a 2 métert, munkát végezni csak védőrendezés vagy zuhanás elleni egyéni védőeszköz használatával szabad,

- vizes, csúszós, töredezett tetőn 20o hajlásszög alatt is gondoskodni kell a munkavállalók lezuhanásának megakadályozásáról,

- a biztonsági kötélzet rögzítésére a kikötési pontokat meg kell határozni, szükség esetén méretezni kell,

- a munkaterületet el kell keríteni és figyelmeztető táblát kell elhelyezni,

- a tetőn munkát végezni csak csúszásmentes cipőben szabad.

A kivitelezési tervdokumentáció készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a létesítésben közreműködőknek (tervező, kivitelező, építtető) figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

A fenti tervdokumentáció készítésénél figyelembe vettem az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait.

Figyelembe vettem azokat a különböző munkafolyamatokat, ill. munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követve végeznek majd.

A tervben meghatároztam az építési munkahely sajátosságainak figyelembe vételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

A terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek a hivatkozott jogszabályi előírásokban felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

Nyomatékosan felhívom a kivitelező fővállalkozó figyelmét arra, hogy a koordinátor valósítja meg a rendelet 7. § - ában meghatározott feladatokat.

A koordinátor feladata a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása – annak érdekében, hogy a munkáltató a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsa,- indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez

A koordinátor összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzíti az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében.

Felhívom figyelmét továbbá arra, hogy a koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét!

Az épület funkciója: szállásépület és istálló

Épület megközelítése: közútról

Munkavégzés jellege: felújítás, és korszerűsítés

Munkakörülmények: építőipari munkavégzés

Szabados Róbert

Tervező

E-15-0313