KINCSEM PARK

RENDEZVÉNY (régi és új tribün közötti) TERÜLET TÉRBURKOLÁSI MUNKÁI



KINCSEM PARK
RENDEZVÉNY (régi és új tribün közötti) TERÜLET

TÉRBURKOLÁSI MUNKÁI
[image: image1.jpg]



Nyíregyháza, 2016. január
Barta István

ügyv.ig.

TARTALOMJEGYZÉK

31.
Előzmények


32.
Megbízó adatai


33.
Tervezési terület adatai


34.
Tervező adatai


45.
MŰSZAKI LEÍRÁS




1. Előzmények

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. a rendezvényei jelentős részét jelenleg az új tribün és a régi (Széchenyi) tribün közötti füves területen tartja. A füves terület sem jelentős szárazságban, sem esős időben nem jelent ideális területet a rendezvények lebonyolítására.

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. a rendezvény terület díszkő burkolattal történő lefedését kívánja elvégeztetni. A rendezvény területet úgy kell kialakítani, hogy annak csapadékvíz elvezetése is megoldott legyen és a rendezvények lebonyolításához szükséges használati vízellátás biztosított legyen.
2. Megbízó adatai

Megbízó megnevezése:
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.
Címe:



1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
Levelezési cím:

1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
Tel.:



+36 1/433 0555

E-mail:


titkarsag@kincsempark.hu
3. Tervezési terület adatai

Címe:



1101 Budapest, Albertirsai út 2.-4.
Helyrajzi száma:

Budapest, X. kerület 39206/27
Tulajdonosa:


Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.




1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
4. Tervező adatai
Megnevezés:


Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.
Telephely:


4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 3. em.
Telefon:


42/506-790

Fax:



42/506-791

e-mail:


bio.genezis@chello.hu
MŰSZAKI LEÍRÁS

Építendő pályaszerkezet:
Az alkalmazott pályaszerkezet a megrendelő előírásai szerint a következő:
- 8 cm vastag A-Beton Viacolor „MECSEK” térburkolókő

- 2-4 cm ágyazati, folyami homok

- 15 cm vastag Ckt. előkevert cementstabilizáció
- 30 cm vastag védőréteg szemcsés anyagból (homokos kavics)
- tömörített altalaj
Útépítés:
Főbb mennyiségek:

· zöld felület: 3668 m2

· aszfaltozott terület: 882 m2

· Burkolandó felület: 4550 m2

A jelenlegi meglévő zöld terület (3668 m2) határát jelenleg kiemelt szegélykő foglalja magába. A szükséges földkitermelés, tükörkészítés, tömörítés után épül be a pálya szerkezet. Az aszfaltozott terület, mely a régi lelátó előtti és melletti terület (882 m2), elbontásra kerül. Itt is a szükséges földmunka, tükör készítés, tömörítés után kerül be építésre a pályaszerkezet. A két felület és az új lelátó mögötti térkövezett terület kerül összeépítésre, egybefüggő térburkolatot képezve.

Ez alkalmas nagyobb rendezvények, események lefolytatására. 

A tervezett burkolatok meglévő kiemelt szegélykő elbontása után, a meglévő (A-Beton „Mecsek”) térkőburkolathoz csatlakoznak az építés folyamán. A kiemelt szegélykő bontása után a jelenlegi térkőburkolat vissza kell szedni, az előírt rétegrendet el kell készíteni és a térkőburkolatot újra kell építeni 1,00 – 1,50 méter szélességben, kb. 310,00 m hosszan. Egybefüggő felület épül meg. A meglévő aszfaltozott terület elbontása után, a tervezett rétegrendet el kell készíteni.

Az aszfalt és térkőburkolat csatlakozásához süllyesztett szegélykő építése szükséges. (kb. 25,00 fm hosszan). A szegélykő R=15,00 m ívvel épül meg.

A szegélykő C12-15/Fn típusú betonba kerül elhelyezésre, a megfelelő kavicságyazati alapra.
Műtárgyak:
A tervezési szakaszon műtárgyépítésre nincs szükség.

Vízelvezetés:

A tervezett burkolt út felületéről elvezetendő csapadékvizet a burkolat oldalesése biztosítja. A területről érkező vizet az új építésű ACO DRAIN V150 folyóka elem gyűjti össze, és a meglévő víznyelő aknákba vezeti el. A Megrendelővel történt egyeztetés alapján az út lejtett oldala mellé. Külön vízelvezetés, csapadékvíz elvezetés nem épül ki.

Közművek:

A tervezési szakaszon, a következő közművek találhatók: 
- elektromos közvilágítás, a szükséges tartó lámpatestekkel 
- tűzcsap és a hozzá tartozó szerelvény doboz
Közvilágítás:

A jelenlegi zöld felületben meglévő elektromos tartóoszlopok (7 db), elbontásra kerülnek. Helyettük az új építésű lelátó oldalára felhelyezett reflektorok biztosítják a megfelelő és szükséges fényt.

Tűzcsap:
Az építési területen jelenleg 4 darab tűzcsap és a hozzá tartozó 4 darab szerelvény szekrény található. A meglévő tűzcsaphálózat az építés folyamán nem kerül átépítésre. A hozzá tartozó szerelvény doboz viszont áthelyezésre kerül az új építésű lelátó falára, a meglévő tűzcsappal szemben.

Úttartozékok:

A tervezési szakaszon úttartozékok - széljelző, korlát stb. - elhelyezésére nincs szükség.
Terület igénybevétel:

A burkolat kiépítése idegen területet nem érint.

Érintett épületek és egyéb építmények:
A burkolatépítés épületet, illetve építményt nem érint.
Építés alatti és utáni forgalmi rend:

Építés alatti forgalomterelés: Az építés alatt a munkaterület, az ideiglenes felvonulási terület és anyag tarolására biztosított terület lezárása szükséges. Ezt korláttal, jelzőszalaggal és a megfelelő figyelem felhívó táblákkal jelölni kell. 

Építési utáni forgalmi rend: A kiépítés után külön forgalomtechnikai intézkedéseket nem történik.
Nyíregyháza, 2016. január
Szabados Róbert
      tervező


3
Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.

